Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

w postępowaniu z ZS1P.0261.4.2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych – monitorów interaktywnych

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę maksymalną 
14 000,00 złotych brutto.

W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Kryteriami które zamawiający wykorzysta do oceny równoważności będą każdorazowo wyłącznie parametry i wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne obowiązany jest wskazać taka okoliczność w ofercie.

UWAGA!!! Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest określić minimum producenta oraz model lub numer katalogowy produktu pozwalający bez wątpliwości zidentyfikować produkt oferowany przez wykonawcę.

Tam gdzie jest taka możliwość wymagana jest zgodność wyposażenia z Polską Normą. Wszystkie pozycje powinny posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.  Wszystkie pozycje katalogu powinny być zgodne z normą BHP.

|  | Zakup pomocy dydaktycznych – monitorów interaktywnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | ilość | opis i specyfikacja |
| 1 | Monitor interaktywny | 2 | - przekątna minimum 65” - rozdzielczość ekranu 4K/UHD min. (3840 x 2160) - rozmiar wyświetlanego obrazu minimum 1428mm x 803 mm - podświetlenie matrycy Direct LED - odświeżanie 60 HZ dla 4K / UHD min. (3840 x 2160) - wyświetlane kolory minimum 1,07 mld (10 bit) - jasność minimum 380 cd/m2 - kąty widzenia minimum 175° - kontrast typowy minimum 4000:1 - żywotność matrycy minimum 50 000 godzin - wzmacniana szyba frontowa min 3 mm o twardości min 7 w skali Mohsa - technologia Podczerwień (IR) - ilość obsługiwanych punktów : minimum 30 - rozdzielczość minimum 32760 x 32760 pkt - czas reakcji < 10 ms - precyzja: minimum 1,5 mm - wspierane systemy operacyjne - Windows: 10, 8, 7, XP / Android / Chrom - porty wejściowe: minimalna ilość: 3 porty HDMI 2.0, porty wejściowe VGA, porty Audio 1x wejście / 1x wyjście, 4 porty USB 3.0, USB-C, 2 porty USB , 2 porty LAN (RJ45) (1wej/1wyj) - wbudowane głośniki: minimum 2x 16 W - system Android minimalne wymagania: CPU min 4x A55, pamięć RAM: min 4 GB, pamięć ROM: min 32 GB - Język menu: polski - Wyposażenie dodatkowe: uchwyt ścienny, kabel USB min. 5 m, kabel HDMI min. 5 m, min. 2 pisaki, pilot, moduł wifi/bluetooth. - Gwarancja minimum 3 lat |